| GUÍA CONTINGENCIA N° 4 MODULO 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA: INDUSTRIAL ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ NIVEL: 4° |  |  |
| NOMBRE ALUMNO (A): |  |  |
| FECHA: | PUNTAJE TOTAL | 100% |
| NOMBRE MODULO: Operación de Bodega OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Cubicar los productos, materiales e insumos que requieren almacenaje y espacios de bodegaje, para lograr una disposición eficiente de los primeros y la optimización de los segundos OBJETIVO GENERICO : Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando registros de habla y de escritura pertinente a la situación laboral, y la relación con los interlocutores. CONTENIDOS: Capacidad en bodega | PUNTAJE OBTENIDO POR EL ALUMNO |  |
|  | CALIFICACION | FORMATIVA |
|  | CADA RESPUESTA CORRECTA EQUIVALE A: | 20 % |
| INSTRUCCIONES GENERALES: - Lea atentamente las instrucciones y cada pregunta antes de responder. |  |  |

NATURALEZA DE LOS PRODUCTOS (Capacidad de la Bodega)

Respecto los materiales a almacenar, se preparan listas descriptivas de ellos para definir su ubicación en la Bodega, por lo que deben contener información relativa a las siguientes características:

1. Naturaleza  Las condiciones del almacenamiento varían según esta característica del material, exigiendo en cada caso un tratamiento diferente. Por ejemplo, los materiales de mayor valor deben almacenarse en lugares más seguros, en lo posible bajo llave, protegiendo adecuadamente los más expuestos a robos. Los materiales peligrosos tales como explosivos, materiales inflamables u oxidables, etc., deben almacenarse separados entre sí y de los otros materiales. Deben tomarse precauciones para proteger a los materiales de la acción de algunos agentes atmosféricos como humedad, especialmente en los productos que poseen envases de papel o cartón.

2. Volumen, peso y forma

Los materiales se diferencian entre si en cuanto a volumen, peso y forma, debiendo considerar las posibilidades extremas de cada una de estas características, al planearse un almacenamiento racional. Así, por ejemplo, es aconsejable depositar cerca de las entradas o despachos, aquellos que ocupan un mayor volumen y además son pesados. Con aquellos bultos que sean frágiles, no es posible formar pilas unos sobre otros por el peligro de que resulten dañados, siendo necesario recurrir a algunos medios auxiliares de almacenamiento, los que se detallan mas adelante.

• Actividad o movimiento de los artículos

Los materiales de uso frecuente, producen continuos movimientos de entrada y salida de bodegas, debiendo almacenarse en áreas de fácil acceso, en donde se les pueda manejar rápida y eficientemente; en tanto aquellos de una mayor permanencia en almacenamiento, pueden ubicarse en lugares mas apartados o donde por estructura del edificio su manejo ofrezca una mayor dificultad.

3. Respecto de esta característica hay que distinguir dos aspectos.

Primero: se refiere a la cantidad de elementos por almacenar en un determinado espacio; ello nos lleva a considerar que un lugar demasiado amplio en relación con la cantidad que normalmente se depositará, no solo representa un desperdicio de espacio sino que también de tiempo y esfuerzo.

Segundo: se refiere a la cantidad y tamaño de los elementos a almacenar. En este caso, la dificultad en la distribución de los lotes de almacenamiento depende de la cantidad y tamaño de ellos; teniéndose que cantidades grandes de bultos uniformes son fáciles de distribuir, en cambio, cantidades pequeñas de bultos distintos, requieren un planeamiento más especializado.

Lotes pequeños deben depositarse en hileras cortas, en cajas, estantes, etc., con el objeto de facilitar el agrupamiento, el aprovechamiento del espacio y el acceso a bultos. Cuando se almacenan mercaderías en cantidades inferiores a bultos estándares de almacenamiento o despacho, es recomendable utilizar cajonerías especiales.  Si es corriente este caso, habría que dejar un espacio especialmente destinado a ellos en la distribución general de las Bodegas.

4. Capacidad de las bodegas

En relación a la capacidad de las Bodegas, es necesario considerar: Dimensiones de las superficies de almacenamiento.  Distancias entre las columnas pertenecientes a la estructura.  Ubicación de las puertas y ventanas.  Servicios de carga y descarga. Distancias entre estantes, tanto para la conservación de las mercaderías, como para su protección contra incendios

PREGUNTAS

1.- ¿A QUÉ SE DENOMINA CAPACIDAD EN UNA BODEGA?

2.- ¿CÓMO SE DEBEN ALMACENAR MATERIAES DE POCO VOLUMEN?

3.- ¿DONDE DEBEN ALMACENARSE LOS MATERIALES DE ALTA FRECUENCIA DE SALIDA?

4.-¿QUÉ ASUNTOS SE DEBE TENER EN CUENTA, EN CUANTO A MATERIALES, PARA COMENZAR A ALMACENAR

ESTOS?